| IBC-U68 全局版高速二维有线扫描器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品特点 - 高速解码，反应灵敏 - 通用性强：提供了USB，USB-COM等接口 - 配备震动反馈提示 - 外形小巧、重量轻、符合人体工程学设计、手感舒适 - 支持远程在线升级 - 出色的耐用性：防尘防水等级IP54，同时可承受1.5米高度跌落到水泥地面的冲击 |  |  |
| IBC-U68全局版技术参数 |  |  |
| 物理参数 |  |  |
| 扫描模式 | 按键触发/自动感应/连续扫描 |  |
| 通讯接口 | USB-HID键盘/USB-COM虚拟串口/RS232串口（选配） |  |
| 接口类型 | USB TYPE-B |  |
| 提示方式 | 蜂鸣器、LED灯、震动马达 |  |
| 设置方式 | 手动依次扫描设置码 |  |
| 外壳材质 | ABS+PC |  |
| 电缆标准 | 直线1.6m |  |
| 外观尺寸 | 152mm×94mm×61mm（产品）； |  |
| 重 量 |  |  |
| 性能参数 |  |  |
| 传 感 器 | 50万全局CMOS |  |
| 分 辨 率 | 800*600 |  |
| 光 源 | 白光LED |  |
| 扫描角度 | ±60°,±60°,360°（仰角、偏角、转角） |  |
| 扫描速率 | 120帧/秒 |  |
| 视场角度 | 48° (H) x 30° (V) |  |
| 印刷反差 | 最低15% |  |
| 解码种类 | 1D: EAN- 13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, CodaBar, MSI-Plessey, GS1 Databar(RSS), etc 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro QR, Aztec, etc，支持手机屏幕读码 |  |
| 最小解析度 | 一维码 3MIL；二维码 5MIL |  |
| 景 深 | QR （7mil） QR 支付码（手机码） Data Matrix （10mil） PDF 417 （6.7mil） EAN- 13 （13.3mil） Code 39 （8.3mil） | 30~110mm 40~500mm 20- 150mm 20- 150mm 30~300mm 40~235mm |
| 电气参数 |  |  |
| 输入电压 | DC 5V±10% |  |
| 电 流 | 工作：350毫安；待机：130毫安 |  |
| 环境参数 |  |  |
| 温 度 | -10°C~50°C（工作）；-40℃~+60℃（存储） |  |
| 湿 度 | 5%-95%无凝结 |  |
| 环境亮度 | Max.5,000 Lux(荧光) |  |
| 抗震性能力 | 可承受1.5m的空中跌落 |  |

以上数据如有更改，恕不另行通知